Design Verilog Code

// 32-bit Ladner-Fischer Parallel Prefix Adder

module ladner_fischer_32bit (

input  [31:0] A,

input  [31:0] B,

input         Cin,

output [31:0] Sum,

output        Cout);

// Pre-processing Stage

wire [31:0] G;   // Generate

wire [31:0] P;   // Propagate

assign G = A & B;

assign P = A ^ B;

// Carry Signals

wire [32:0] C;

assign C[0] = Cin;

// Carry Generation Logic

genvar i;

generate

for(i = 0; i < 32; i = i + 1)

begin : CARRY_GEN

assign C[i+1] =

G[i] |

(P[i] & C[i]);

end

endgenerate

// Post-processing Stage

generate

for(i = 0; i < 32; i = i + 1)

begin : SUM_GEN

assign Sum[i] = P[i] ^ C[i];

end

endgenerate

// Final Carry Out

assign Cout = C[32];

endmodule

Test Bench code

`timescale 1ns / 1ps

module ladner_fischer_32bit_tb;

// Inputs

reg  [31:0] A;

reg  [31:0] B;

reg         Cin;

// Outputs

wire [31:0] Sum;

wire        Cout;

// Instantiate the DUT

ladner_fischer_32bit DUT (

.A(A),

.B(B),

.Cin(Cin),

.Sum(Sum),

.Cout(Cout)

);

// Test Procedure

initial

begin

// Monitor Values

$monitor("TIME = %0t | A = %h | B = %h | Cin = %b | Sum = %h | Cout = %b",

$time, A, B, Cin, Sum, Cout);

// Test Case 1

A   = 32'h00000000;

B   = 32'h00000000;

Cin = 1'b0;

#10;

// Test Case 2

A   = 32'h00000001;

B   = 32'h00000001;

Cin = 1'b0;

#10;

// Test Case 3

A   = 32'h0000000F;

B   = 32'h00000001;

Cin = 1'b0;

#10;

// Test Case 4

A   = 32'h0000FFFF;

B   = 32'h00000001;

Cin = 1'b0;

#10;

// Test Case 5

A   = 32'hFFFFFFFF;

B   = 32'h00000001;

Cin = 1'b0;

#10;

// Test Case 6

A   = 32'h12345678;

B   = 32'h87654321;

Cin = 1'b0;

#10;

// Test Case 7

A   = 32'hAAAAAAAA;

B   = 32'h55555555;

Cin = 1'b0;

#10;

// Test Case 8

A   = 32'hABCDEF12;

B   = 32'h12345678;

Cin = 1'b1;

#10;

// Random Test Cases

repeat(10)

begin

A   = $random;

B   = $random;

Cin = $random % 2;

#10;

end

// End Simulation

$finish;

end

endmodule